|  | ΛAMEΣ ΘEPMHΣ EΛAΣHΣ & ΛAMEΣ KAΛIMΠPE ΠΡOΤΥΠO ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ: DIN 1017 ΠΡOΤΥΠO ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΙΜΠΡΕ: DIN 174 ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025 |
| --- | --- |

| ΠΛATOΣ mm | ΠAXOΣ (s) - mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|  | Kg / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 0,28 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 1,00 | 1,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | - | - | - | - | - |
| 30 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,71 | - | - | - | - |
| 35 | 0,82 | 1,10 | 1,37 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 5,50 | - | - | - | - |
| 40 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | - | - |
| 45 | 1,06 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,82 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 7,07 | 8,83 | 10,60 | - | - |
| 50 | 1,18 | 1,58 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,85 | 9,81 | 11,80 | - | - |
| 60 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 9,42 | 11,80 | 14,13 | 18,84 | - |
| 70 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 7,69 | 8,79 | 11,00 | 13,73 | 16,50 | 22,00 | - |
| 75 | 1,77 | 2,36 | 2,94 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 8,24 | 9,42 | 11,80 | 14,71 | 17,70 | 23,60 | - |
| 80 | 1,89 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 8,79 | 10,04 | 12,60 | 15,70 | 18,84 | 25,02 | - |
| 90 | 2,12 | 2,82 | 3,53 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 9,89 | 11,30 | 14,13 | 17,70 | 21,19 | 28,26 | - |
| 100 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 10,99 | 12,60 | 15,70 | 19,62 | 23,60 | 31,14 | 39,30 |
| 120 | 2,83 | 3,77 | 4,72 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,30 | 13,12 | 15,10 | 18,84 | 23,60 | 28,30 | 37,68 | 47,14 |
| 130 | 3,06 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 8,16 | 10,20 | 12,24 | 14,22 | 16,32 | 20,41 | 25,51 | 30,61 | 40,82 | 51,02 |
| 140 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 8,79 | 11,00 | 13,18 | 15,38 | 17,60 | 22,00 | 27,50 | 33,00 | 44,00 | 55,00 |
| 150 | 3,53 | 4,71 | 5,88 | 7,06 | 9,42 | 11,80 | 14,13 | 16,48 | 18,84 | 23,60 | 29,43 | 35,32 | 47,20 | 58,92 |

|  | ΛAMEΣ ΦAPΔIEΣ ΠΡOΤΥΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: DIN 59200 ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025 |
| --- | --- |

| ΠΛATOΣ a Xιλ / στά mm | ΠAXOΣ (s) - mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|  | Kg / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 6,40 | 7,68 | 10,20 | 12,80 | 15,40 | 17,90 | 20,50 | 23,00 | 25,60 | 28,20 | 33,00 | 38,40 | 51,20 | 64,00 |
| 180 | 7,20 | 8,64 | 11,50 | 14,40 | 17,30 | 20,20 | 23,00 | 25,90 | 28,80 | 31,70 | 36,00 | 43,20 | 57,60 | 72,00 |
| 200 | 8,00 | 9,60 | 12,80 | 16,00 | 19,20 | 22,40 | 25,60 | 28,80 | 32,00 | 35,20 | 40,00 | 48,00 | 64,00 | 80,00 |
| 220 | 8,80 | 10,60 | 14,10 | 17,60 | 21,10 | 24,60 | 28,20 | 31,70 | 35,20 | 38,70 | 44,10 | 52,80 | 70,40 | 88,00 |
| 250 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 |
| 300 | 12,00 | 14,40 | 19,20 | 24,00 | 28,80 | 33,60 | 38,40 | 43,20 | 48,00 | 52,80 | 60,00 | 72,00 | 96,00 | 120,00 |
| 350 | 14,00 | 16,00 | 22,40 | 28,00 | 33,60 | 39,20 | 44,80 | 50,40 | 56,00 | 61,60 | 70,00 | 84,00 | 112,00 | 140,00 |
| 400 | 16,00 | 19,20 | 25,60 | 32,00 | 38,40 | 44,80 | 51,20 | 57,60 | 64,00 | 70,40 | 80,00 | 96,00 | 128,00 | 160,00 |

|  | TAΦ ΠΡOΤΥΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: DIN 1024 ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025 |
| --- | --- |

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (a x s) | ΒΑΡΟΣ |
| --- | --- |
| mm | kg / m |
| 20 x 3 | 0,880 |
| 25 x 3 | 1,110 |
| 25 x 3,5 | 1,290 |
| 30 x 3 | 1,680 |
| 30 x 4 | 1,770 |
| 35 x 4 | 2,080 |
| 35 x 4,5 | 2,330 |
| 40 x 4 | 2,400 |
| 40 x 5 | 2,960 |
| 45 x 5 | 3,350 |
| 45 x 6 | 3,970 |
| 50 x 5 | 3,750 |
| 50 x 6 | 4,450 |
| 60 x 7 | 6,230 |
| 70 x 8 | 8,320 |
| 80 x 9 | 10,700 |
| 90 x 10 | 13,400 |
| 100 x 11 | 16,400 |

|  |  | ΓΩNIEΣ IΣOΣKEΛEIΣ ΠΡOΤΥΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: DIN 1028 / EN 10056 ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 1002 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (a x a x s) |  |  |  | ΒΑΡΟΣ |  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (a x a x s) |  | ΒΑΡΟΣ |
|  |  | mm |  | kg / m |  |  | mm | kg / m |
| 20 x 20 |  | 3 |  | 0,88 |  | 75 x 75 | 7 | 7,94 |
| 25 x 25 |  | 3 |  | 1,12 |  |  | 8 | 9,03 |
| 30 x 30 |  | 3 |  | 1,36 |  |  | 10 | 11,1 |
|  |  | 4 |  | 1,78 |  | 80 x 80 | 8 | 9,66 |
| 35 x 35 |  | 3 |  | 1,6 |  |  | 10 | 11,9 |
|  |  | 3,5 |  | 1,85 |  | 90 x 90 | 8 | 10,9 |
|  |  | 4 |  | 2,1 |  |  | 9 | 12,2 |
|  |  | 5 |  | 2,57 |  |  | 10 | 13,4 |
| 40 x 40 |  | 3 |  | 1,84 |  |  | 11 | 14,7 |
|  |  | 4 |  | 2,42 |  | 100 x 100 | 8 | 12,2 |
|  |  | 5 |  | 2,97 |  |  | 10 | 15,1 |
|  |  | 6 |  | 3,52 |  |  | 12 | 17,8 |
| 45 x 45 |  | 5 |  | 3,38 |  | 110 x 110 | 10 | 16,6 |
|  |  | 6 |  | 4 |  | 120 x 120 | 10 | 18,2 |
| 50 x 50 |  | 4 |  | 3,06 |  |  | 12 | 21,6 |
|  |  | 5 |  | 3,77 |  |  | 14 | 25 |
|  |  | 6 |  | 4,47 |  | 130 x 130 | 12 | 23,6 |
| 55 x 55 |  | 6 |  | 4,95 |  | 140 x 140 | 14 | 29,5 |
| 60 x 60 |  | 5 |  | 4,57 |  | 150 x 150 | 10 | 23 |
|  |  | 6 |  | 5,42 |  |  | 12 | 27,3 |
|  |  | 8 |  | 7,09 |  |  | 15 | 33,8 |
| 65 x 65 |  | 6 |  | 5,91 |  | 180 x 180 | 16 | 43,5 |
|  |  | 7 |  | 6,83 |  |  | 18 | 48,6 |
|  |  | 8 |  | 7,73 |  | 200 x 200 | 16 | 48,5 |
|  |  | 9 |  | 8,62 |  |  | 18 | 54,3 |
| 70 x 70 |  | 7 |  | 7,38 |  |  | 20 | 59,9 |
|  |  | 8 |  | 8,36 |  |  |  |  |
| 70 x 70 |  | 9 |  | 9,34 |  |  |  |  |

| ΣIΔHPOΣ EMΠOPIOY - KAΛIMΠPE - MOΛYBΔOYXA EIΔIKOI XAΛYBEΣ-TETPAΓΩNA ΠΡOΤΥΠA ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ: DIN 1013 - DIN 1014 ΠΡOΤΥΠA ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ: DIN 671-DIN 178-DIN 176 ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠAXOΣ. |  |  | ΠAXOΣ. |  |
| mm | kg / m |  | mm | kg / m |
| 3 | 0,07 |  | 21 | 3,46 |
| 3,5 | 0,1 |  | 22 | 3,8 |
| 4 | 0,13 |  | 23 | 4,15 |
| 4,5 | 0,16 |  | 24 | 4,52 |
| 5 | 0,2 |  | 25 | 4,91 |
| 6 | 0,28 |  | 26 | 5,31 |
| 7 | 0,39 |  | 27 | 5,72 |
| 8 | 0,5 |  | 28 | 6,15 |
| 9 | 0,64 |  | 29 | 6,6 |
| 10 | 0,79 |  | 30 | 7,06 |
| 11 | 0,93 |  | 32 | 8,04 |
| 12 | 1,13 |  | 34 | 9,07 |
| 13 | 1,33 |  | 36 | 10,17 |
| 14 | 1,54 |  | 38 | 11,34 |
| 15 | 1,77 |  | 40 | 12,6 |
| 16 | 2,01 |  | 41 | 13,2 |
| 17 | 2,27 |  | 42 | 13,85 |
| 18 | 2,54 |  | 44 | 15,3 |
| 19 | 2,85 |  | 46 | 16,67 |
| 20 | 3,14 |  | 48 | 18,09 |
|  |  |  | 50 | 19,63 |

| ΣIΔHPOΣ EMΠOPIOY - KAΛIMΠPE - MOΛYBΔOYXA EIΔIKOI XAΛYBEΣ-ΣTPOΓΓYΛA ΠΡOΤΥΠA ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ: DIN 1013 - DIN 1014 ΠΡOΤΥΠA ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ: DIN 671-DIN 178-DIN 176 ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠAXOΣ. |  |  | ΠAXOΣ. |  |
| mm | kg / m |  | mm | kg / m |
| 3 | 0,068 |  | 21 | 2,72 |
| 3,5 | 0,08 |  | 22 | 2,98 |
| 4 | 0,1 |  | 23 | 3,26 |
| 4,5 | 0,124 |  | 24 | 3,55 |
| 5 | 0,15 |  | 25 | 3,85 |
| 6 | 0,22 |  | 26 | 4,17 |
| 7 | 0,3 |  | 27 | 4,49 |
| 8 | 0,4 |  | 28 | 4,83 |
| 9 | 0,5 |  | 29 | 5,19 |
| 10 | 0,62 |  | 30 | 5,55 |
| 11 | 0,75 |  | 32 | 6,31 |
| 12 | 0,89 |  | 34 | 7,13 |
| 13 | 1,04 |  | 36 | 8 |
| 14 | 1,21 |  | 38 | 8,9 |
| 15 | 1,39 |  | 40 | 9,87 |
| 16 | 1,58 |  | 41 | 10,46 |
| 17 | 1,78 |  | 42 | 10,88 |
| 18 | 2 |  | 44 | 11,94 |
| 19 | 2,2 |  | 46 | 13,05 |
| 20 | 2,47 |  | 48 | 14,21 |

|  | ΔΟΚΟΙ UPN ( ΠΙ ) ΠΡOΤΥΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: DIN 1026 ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025 |
| --- | --- |

|  | ΒΑΡΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |  |  |  | ΔΙΑΤΟΜΗ | ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg / m | mm |  |  |  | cm2 | cm3 |  |
|  |  | h | b | s | t | F | Wx | Wy |
| 30 x 15 | 1,740 | 30 | 15 | 4,0 | 4,5 | 2,21 | 1,69 | 0,39 |
| 40 x 20 | 2,870 | 40 | 20 | 5,0 | 5,5 | 3,66 | 3,79 | 0,86 |
| 40 x 35 | 4,870 | 40 | 35 | 5,0 | 7,0 | 6,21 | 7,05 | 3,08 |
| 50 x 25 | 3,860 | 50 | 25 | 5,0 | 6,0 | 4,92 | 6,73 | 1,48 |
| 50 x 38 | 5,590 | 50 | 38 | 5,0 | 7,0 | 7,12 | 10,60 | 3,75 |
| 60 x 30 | 5,070 | 60 | 30 | 6,0 | 6,0 | 6,46 | 10,50 | 2,16 |
| 65 x 42 | 7,090 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 9,03 | 17,70 | 5,07 |
| 80 x 00 | 8,640 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 11,00 | 26,50 | 6,36 |
| 100 x 00 | 10,600 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 13,50 | 41,20 | 8,49 |
| 120 x 00 | 13,400 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 17,00 | 60,70 | 11,10 |
| 140 x 00 | 16,000 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 20,40 | 86,40 | 14,80 |
| 160 x 00 | 18,800 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 24,00 | 116,00 | 18,30 |
| 180 x 00 | 22,000 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 28,00 | 150,00 | 22,40 |
| 200 x 00 | 25,300 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 32,20 | 191,00 | 27,00 |
| 220 x 00 | 29,400 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 37,40 | 245,00 | 33,60 |
| 240 x 00 | 33,200 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 42,30 | 300,00 | 39,60 |
| 260 x 00 | 37,900 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 48,30 | 371,00 | 47,70 |
| 280 x 00 | 41,800 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 53,30 | 448,00 | 57,20 |
| 300 x 00 | 46,200 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 58,80 | 535,00 | 67,80 |
| 320 x 00 | 59,500 | 320 | 100 | 14,0 | 17,5 | 75,80 | 679,00 | 80,60 |
| 350 x 00 | 60,600 | 350 | 100 | 14,0 | 16,0 | 77,30 | 734,00 | 75,00 |
| 400 x 00 | 71,800 | 400 | 110 | 14,0 | 18,0 | 91,50 | 1020,00 | 102,00 |

|  | ΔOKOI ΠΛATYΠEΛMOI EΛAΦPYΣ TYΠOΣ HEA - IPBL ΠΡOΤΥΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: DIN 1025 / EN 10034 ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025 |
| --- | --- |

|  | ΒΑΡΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |  |  |  | ΔΙΑΤΟΜΗ | ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg / m | mm |  |  |  | cm2 | cm3 |  |
|  |  | h | b | s | t | F | Wx | Wy |
| 100 | 16,700 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 21,2 | 72,8 | 26,8 |
| 120 | 19,900 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 25,3 | 106,0 | 38,5 |
| 140 | 24,700 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 31,4 | 155,0 | 55,6 |
| 160 | 30,400 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 38,8 | 220,0 | 76,9 |
| 180 | 35,500 | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 45,3 | 294,0 | 103,9 |
| 200 | 42,300 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 53,8 | 389,0 | 134,0 |
| 220 | 50,500 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 64,3 | 515,0 | 178,0 |
| 240 | 60,300 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 76,8 | 675,0 | 231,0 |
| 260 | 68,200 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 86,8 | 836,0 | 282,0 |
| 280 | 76,400 | 270 | 280 | 8,0 | 13,0 | 97,3 | 1010,0 | 340,0 |
| 300 | 88,300 | 290 | 300 | 8,5 | 14,0 | 112,0 | 1260,0 | 421,0 |
| 320 | 97,600 | 310 | 300 | 9,0 | 15,5 | 124,0 | 1480,0 | 466,0 |
| 340 | 105,000 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 133,0 | 1680,0 | 496,0 |
| 360 | 112,000 | 350 | 300 | 10,0 | 17,5 | 143,0 | 1890,0 | 526,0 |
| 400 | 125,000 | 390 | 300 | 11,0 | 19,0 | 159,0 | 2310,0 | 571,0 |
| 450 | 140,000 | 440 | 300 | 11,5 | 21,0 | 178,0 | 2900,0 | 631,0 |
| 500 | 155,000 | 490 | 300 | 12,0 | 23,0 | 198,0 | 3550,0 | 691,0 |
| 550 | 166,000 | 540 | 300 | 12,5 | 24,0 | 212,0 | 4150,0 | 721,0 |
| 600 | 178,000 | 590 | 300 | 13,0 | 25,0 | 226,0 | 4790,0 | 751,0 |
| 650 | 190,000 | 640 | 300 | 13,5 | 26,0 | 242,0 | 5470,0 | 782,0 |
| 700 | 204,000 | 690 | 300 | 14,5 | 27,0 | 260,0 | 6240,0 | 812,0 |
| 800 | 224,000 | 790 | 300 | 15,0 | 28,0 | 286,0 | 7680,0 | 843,0 |
| 900 | 252,000 | 890 | 300 | 16,0 | 30,0 | 320,0 | 9480,0 | 903,0 |
| 1000 | 272,000 | 990 | 300 | 16,5 | 31,0 | 347,0 | 11190,0 | 934,0 |

|  | ΔOKOI ΠΛATYΠEΛMOI HEB - IPB ΠΡOΤΥΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: DIN 1025 / EN 10034 ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025 |
| --- | --- |

|  | ΒΑΡΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |  |  |  | ΔΙΑΤΟΜΗ | ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg / m | mm |  |  |  | cm2 | cm3 |  |
|  |  | h | b | s | t | F | Wx | Wy |
| 100 | 20,400 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 26,0 | 89,9 | 33,5 |
| 120 | 26,700 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 34,0 | 144,0 | 52,9 |
| 140 | 33,700 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 43,0 | 216,0 | 78,5 |
| 160 | 42,600 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 54,3 | 311,0 | 111,0 |
| 180 | 51,200 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 65,3 | 426,0 | 151,0 |
| 200 | 61,300 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 78,1 | 570,0 | 200,0 |
| 220 | 71,500 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 91,0 | 736,0 | 258,0 |
| 240 | 83,200 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 106,0 | 938,0 | 327,0 |
| 260 | 93,000 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 118,0 | 1150,0 | 395,0 |
| 280 | 103,000 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 131,0 | 1380,0 | 471,0 |
| 300 | 117,000 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 149,0 | 1680,0 | 571,0 |
| 320 | 127,000 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 161,0 | 1930,0 | 616,0 |
| 340 | 134,000 | 340 | 300 | 12,0 | 21,5 | 171,0 | 2160,0 | 646,0 |
| 360 | 142,000 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 181,0 | 2400,0 | 676,0 |
| 400 | 155,000 | 400 | 300 | 13,5 | 24,0 | 198,0 | 2880,0 | 721,0 |
| 450 | 171,000 | 450 | 300 | 14,0 | 26,0 | 218,0 | 3550,0 | 781,0 |
| 500 | 187,000 | 500 | 300 | 14,5 | 28,0 | 239,0 | 4290,0 | 842,0 |
| 550 | 199,000 | 550 | 300 | 15,0 | 29,0 | 254,0 | 4970,0 | 872,0 |
| 600 | 212,000 | 600 | 300 | 15,5 | 30,0 | 270,0 | 5700,0 | 902,0 |
| 650 | 225,000 | 650 | 300 | 16,0 | 31,0 | 286,0 | 6480,0 | 932,0 |
| 700 | 241,000 | 700 | 300 | 17,0 | 32,0 | 306,0 | 7340,0 | 963,0 |
| 800 | 262,000 | 800 | 300 | 17,5 | 33,0 | 334,0 | 8980,0 | 994,0 |
| 900 | 291,000 | 900 | 300 | 18,5 | 35,0 | 371,0 | 10980,0 | 1050,0 |
| 1000 | 314,000 | 1000 | 300 | 19,0 | 36,0 | 400,0 | 12890,0 | 1090,0 |

|  | ΔOKOI IPE ΠΡOΤΥΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: DIN 1025 / EN 10034 ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025 |
| --- | --- |

|  | ΒΑΡΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |  |  |  | ΔΙΑΤΟΜΗ | ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg / m | mm |  |  |  | cm2 | cm3 |  |
|  |  | h | b | s | t | F | Wx | Wy |
| 80 | 6,000 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 7,64 | 20,0 | 3,69 |
| 100 | 8,100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 10,30 | 34,2 | 5,79 |
| 120 | 10,400 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 13,20 | 53,0 | 8,65 |
| 140 | 12,900 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 16,40 | 77,3 | 12,30 |
| 160 | 15,800 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 20,10 | 109,0 | 16,70 |
| 180 | 18,800 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 23,90 | 146,0 | 22,20 |
| 200 | 22,400 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 28,50 | 194,0 | 28,50 |
| 220 | 26,200 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 33,40 | 252,0 | 37,30 |
| 240 | 30,700 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 39,10 | 324,0 | 47,30 |
| 270 | 36,100 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 45,90 | 429,0 | 62,20 |
| 300 | 42,200 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 53,80 | 557,0 | 80,50 |
| 330 | 49,100 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 62,60 | 713,0 | 98,50 |
| 360 | 57,100 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 72,70 | 904,0 | 123,00 |
| 400 | 66,300 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 84,50 | 1160,0 | 146,00 |
| 450 | 77,600 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 98,80 | 1500,0 | 176,00 |
| 500 | 90,700 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 116,00 | 1930,0 | 214,00 |
| 550 | 106,000 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 134,00 | 2440,0 | 254,00 |
| 600 | 122,000 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 156,00 | 3070,0 | 308,00 |

|  | ΔOKOI IPN ΠΡOΤΥΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: DIN 1025 / EN 10034 ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025 |
| --- | --- |

|  | ΒΑΡΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |  |  |  | ΔΙΑΤΟΜΗ | ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg / m | mm |  |  |  | cm2 | cm3 |  |
|  |  | h | b | s | t | F | Wx | Wy |
| 80 | 5,940 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 7,57 | 19,5 | 3,00 |
| 100 | 8,340 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 10,60 | 34,2 | 4,88 |
| 120 | 11,100 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 14,20 | 54,7 | 7,41 |
| 140 | 14,300 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 18,20 | 81,9 | 10,70 |
| 160 | 17,900 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 22,80 | 117,0 | 14,80 |
| 180 | 21,900 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 27,90 | 161,0 | 19,80 |
| 200 | 26,200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 33,40 | 214,0 | 26,00 |
| 220 | 31,100 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 39,50 | 278,0 | 33,10 |
| 240 | 36,200 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 46,10 | 354,0 | 41,70 |
| 260 | 41,900 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 53,30 | 442,0 | 51,00 |
| 280 | 47,900 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 61,00 | 542,0 | 61,20 |
| 300 | 54,200 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 69,00 | 653,0 | 72,20 |
| 320 | 61,000 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 77,70 | 782,0 | 84,70 |
| 340 | 68,000 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 86,70 | 923,0 | 98,40 |
| 360 | 76,100 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 97,00 | 1090,0 | 114,00 |
| 400 | 92,400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 118,00 | 1460,0 | 149,00 |
| 450 | 115,000 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 147,00 | 2040,0 | 203,00 |
| 500 | 141,000 | 500 | 185 | 18,0 | 27,0 | 179,00 | 2750,0 | 268,00 |
| 550 | 166,000 | 550 | 200 | 19,0 | 30,0 | 212,00 | 3610,0 | 349,00 |

ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ ΠPOTYΠO ΠAPAΓΩΓHΣ: EN 10219 / DIN 2444 ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025

| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO ΒΑΡOΣ ΔΙΑΤOΜΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΑΤOΜΗ | ΑΠΛΑ | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ | ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΑΠΛΑ | ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ |
| mm | (Κg/m) | (Kg/m) | (kg/m) | (kg/m) |
| Τ Ε Τ Ρ Α Γ Ω Ν Α |  |  |  |  |
| 14 x 14 | 0,39 | 0,59 |  |  |
| 17 x 17 | 0,47 | 0,70 |  |  |
| 20 x 20 | 0,55 | 0,83 | 0,67 | 0,86 |
| 25 x 25 | 0,69 | 1,04 | 0,85 | 1,07 |
| 30 x 30 | 0,83 | 1,25 | 1,02 | 1,29 |
| 38 x 38 | 1,05 | 1,57 | 1,28 | 1,62 |
| O Ρ Θ O Γ Ω Ν Ι Α |  |  |  |  |
| 20 x 14 | 0,47 | 0,70 |  |  |
| 30 x 15 | 0,61 | 0,92 |  |  |
| 30 x 20 | 0,69 | 1,04 | 0,85 | 1,07 |
| 40 x 20 | 0,83 | 1,25 | 1,01 | 1,29 |
| 40 x 30 | 0,97 | 1,46 |  | 1,50 |
| 50 x 20 | 0,97 | 1,46 | 1,19 | 1,50 |
| 50 x 25 | 1,05 | 1,57 |  |  |
| 50 x 30 | 1,10 | 1,65 |  | 1,70 |
| 50 x 40 | 1,26 | 1,89 |  |  |
| 60 x 20 | 1,10 | 1,65 | 1,35 | 1,70 |
| 60 x 30 | 1,26 | 1,89 |  | 1,94 |
| 60 x 40 | 1,38 | 2,08 |  | 2,13 |
| 70 x 20 | 1,26 | 1,89 | 1,54 | 1,94 |
| 70 x 30 | 1,38 | 2,08 |  | 2,13 |
| 80 x 20 | 1,38 | 2,08 | 1,69 | 2,13 |
| 80 x 30 | - | 2,30 |  |  |
| 80 x 40 | 1,67 | 2,50 |  | 2,55 |
| 100 x 20 | 1,67 | 2,50 | 2,04 | 2,55 |
| 100 x 30 | - | 2,81 |  |  |

|  | KOIΛOI ΔOKOI TETPAΓΩNOI ΘEPMHΣ KAI ΨYXPHΣ EΛAΣHΣ ΠPOTYΠA ΓIA TA ΘEPMHΣ EΛAΣHΣ: EN 10210 ΠPOTYΠA ΓIA TA ΨYXPHΣ EΛAΣHΣ: EN 10219 - DIN 2395/59411 ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025 |
| --- | --- |

| BAPOΣ |  | ΔIAΣTAΣEIΣ | TOIXΩMA | BAPOΣ |  | ΔIAΣTAΣEIΣ | TOIXΩMA | BAPOΣ |  | ΔIAΣTAΣEIΣ | TOIXΩMA | BAPOΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kg / m |  | mm (a x a) | mm (s) | kg / m |  | mm (a x a) | mm (s) | kg / m |  | mm (a x a) | mm (s) | kg / m |
| 1,13 |  | 80 x 80 | 2 | 4,8 |  | 150 x 150 | 4 | 18 |  | 220 x 220 | 6,3 | 41,5 |
| 1,36 |  |  | 3 | 7,07 |  |  | 5 | 22,3 |  |  | 7,1 | 46,4 |
| 1,64 |  |  | 4 | 9,22 |  |  | 6 | 26,4 |  |  | 8 | 52 |
| 1,68 |  |  | 5 | 11,3 |  |  | 8 | 33,9 |  |  | 8,8 | 56,8 |
| 2,03 |  |  | 6 | 13,2 |  |  | 10 | 41,3 |  |  | 10 | 63,9 |
| 2,36 |  |  | 8 | 18,09 |  |  | 12,5 | 52,7 |  |  | 12,5 | 78,3 |
| 2,31 |  | 90 x 90 | 3 | 8,01 |  |  | 14,2 | 56,5 |  |  | 14,2 | 87,7 |
| 2,82 |  |  | 4 | 10,5 |  |  | 16 | 65,2 |  |  | 16 | 97,3 |
| 3,3 |  |  | 5 | 12,8 |  | 160 x 160 | 5 | 23,8 |  | 250 x 250 | 6 | 45,2 |
| 4,2 |  |  | 6 | 15,1 |  |  | 5,6 | 26,5 |  |  | 8 | 59,1 |
| 2,93 |  | 100 x 100 | 2 | 6 |  |  | 6,3 | 29,6 |  |  | 10 | 72,7 |
| 3,6 |  |  | 3 | 8,96 |  |  | 7,1 | 33,1 |  |  | 12,5 | 88 |
| 4,25 |  |  | 4 | 11,7 |  |  | 8 | 36,5 |  |  | 16 | 115 |
| 5,45 |  |  | 5 | 14,4 |  |  | 8,8 | 40,2 |  | 260 x 260 | 7,1 | 55,4 |
| 6,56 |  |  | 6 | 17 |  |  | 10 | 44,4 |  |  | 8 | 62 |
| 3,56 |  |  | 8 | 21,4 |  |  | 12,5 | 56,6 |  |  | 8,8 | 67,8 |
| 4,39 |  |  | 10 | 27,5 |  |  | 14,2 | 60,9 |  |  | 10 | 76,5 |
| 5,19 |  | 120 x 120 | 3 | 10,9 |  |  | 16 | 67,2 |  |  | 12,5 | 94 |
| 6,71 |  |  | 4 | 14,2 |  | 180 x 180 | 6 | 32,1 |  |  | 14,2 | 106 |
| 8,13 |  |  | 5 | 17,5 |  |  | 8 | 41,5 |  |  | 16 | 117 |
| 9,6 |  |  | 6 | 20,7 |  |  | 10 | 50,7 |  |  | 17,5 | 127 |
| 6,13 |  |  | 8 | 26,4 |  |  | 12,5 | 60,5 |  | 300 x 300 | 6 | 54,5 |
| 7,06 |  |  | 10 | 31,8 |  |  | 14,2 | 69,9 |  |  | 8 | 71,6 |
| 7,97 |  | 140 x 140 | 4 | 16,8 |  |  | 16 | 80,2 |  |  | 10 | 88,4 |
| 9,12 |  |  | 5 | 20,7 |  | 200 x 200 | 6 | 35,8 |  |  | 12,5 | 108 |
| 9,7 |  |  | 6 | 24,5 |  |  | 8 | 46,5 |  |  | 16 | 141 |
| 11,9 |  |  | 8 | 31,4 |  |  | 10 | 57 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 38,1 |  |  | 12,5 | 68,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14,2 | 78,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 | 90,3 |  |  |  |  |

|  | KOIΛOI ΔOKOI OPΘOΓΩNIOI ΘEPMHΣ KAI ΨYXPHΣ EΛAΣHΣ ΠPOTYΠA ΓIA TA ΘEPMHΣ EΛAΣHΣ: EN 10210 ΠPOTYΠA ΓIA TA ΨYXPHΣ EΛAΣHΣ: EN 10219 - DIN 2395/59411 ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025 |
| --- | --- |

| ΔIAΣTAΣEIΣ | TOIXΩMA | BAPOΣ |  | ΔIAΣTAΣEIΣ | TOIXΩMA | BAPOΣ |  | ΔIAΣTAΣEIΣ | TOIXΩMA | BAPOΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm (a x b) | mm (s) | kg / m |  | mm (a x b) | mm (s) | kg / m |  | mm (a x b) | mm (s) | kg / m |
| 40 x 20 | 2 | 1,78 |  | 120 x 60 | 3 | 8,01 |  | 200 x 100 | 6 | 26,4 |
|  | 2,5 | 2,2 |  |  | 4 | 10,5 |  |  | 8 | 33,9 |
|  | 3 | 2,6 |  |  | 5 | 12,8 |  |  | 10 | 41,3 |
| 50 x 25 | 3 | 3,07 |  |  | 6 | 15,1 |  |  | 12,5 | 50,8 |
| 50 x 30 | 2 | 2,31 |  | 120 x 80 | 3 | 9 |  |  | 14,2 | 56,5 |
|  | 2,5 | 2,82 |  |  | 4 | 11,7 |  |  | 16 | 62,1 |
|  | 3 | 3,3 |  |  | 5 | 14,4 |  | 200 x 120 | 5,6 | 26,5 |
|  | 4 | 4,2 |  |  | 6 | 17 |  |  | 6,3 | 30,1 |
| 60 x 40 | 2 | 3,01 |  |  | 8 | 21,4 |  |  | 7,1 | 33,1 |
|  | 2,5 | 3,6 |  | 140 x 80 | 3,6 | 11,9 |  |  | 8 | 36,5 |
|  | 3 | 4,25 |  |  | 4 | 13 |  |  | 10 | 44,4 |
|  | 4 | 5,45 |  |  | 4,5 | 14,7 |  |  | 12,5 | 56,6 |
|  | 5 | 6,56 |  |  | 5 | 16 |  |  | 14,2 | 60,9 |
| 80 x 40 | 2 | 3,65 |  |  | 6,3 | 20 |  |  | 16 | 67,2 |
|  | 2,5 | 4,6 |  |  | 8 | 23,9 |  | 220 x 120 | 6,3 | 31,6 |
|  | 3 | 5,19 |  | 150 x 100 | 3 | 11,3 |  |  | 7,1 | 35,3 |
|  | 4 | 6,71 |  |  | 4 | 14,9 |  |  | 8 | 39,4 |
|  | 5 | 8,13 |  |  | 5 | 18,3 |  |  | 10 | 48,2 |
|  | 6,3 | 10,4 |  |  | 6 | 21,7 |  |  | 12,5 | 58,7 |
| 90 x 50 | 3 | 6,13 |  |  | 8 | 27,7 |  |  | 14,2 | 65,4 |
|  | 3,5 | 7,06 |  | 160 x 80 | 3 | 10,8 |  |  | 16 | 72,2 |
|  | 4 | 7,97 |  |  | 4 | 14,2 |  | 250 x 150 | 6,3 | 38 |
|  | 4,5 | 9 |  |  | 5 | 17,5 |  |  | 7,1 | 42 |
|  | 5 | 9,7 |  |  | 6 | 20,7 |  |  | 8 | 46,5 |
|  | 6,3 | 12,3 |  | 160 x 90 | 3,6 | 13,5 |  |  | 10 | 57 |
| 100 x 50 | 2 | 4,5 |  |  | 4 | 14,9 |  |  | 12,5 | 68,3 |
|  | 2,5 | 5,5 |  |  | 4,5 | 16,6 |  |  | 14,2 | 81,1 |
|  | 3 | 6,6 |  |  | 5 | 18,3 |  |  | 16 | 90,3 |
|  | 4 | 8,59 |  |  | 8 | 28,1 |  | 260 x 180 | 6,3 | 41,5 |
|  | 5 | 10,5 |  | 180 x 100 | 5 | 20,7 |  |  | 8 | 52 |
|  | 6 | 12,3 |  |  | 6,3 | 25,6 |  |  | 10 | 63,9 |
| 100 x 60 | 3 | 7,07 |  |  | 8 | 31,4 |  |  | 12,5 | 78,3 |
|  | 4 | 9,22 |  |  | 10 | 38,1 |  |  | 14,2 | 78,8 |
|  | 5 | 11,3 |  |  |  |  |  |  | 16 | 97,3 |
|  | 6 | 13,2 |  |  |  |  |  | 300 x 200 | 6 | 45,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 59,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 72,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 84,8 |

ΣΩΛHNEΣ KATAΣKEYΩN ΓAΛBANIΣMENOI ΠPOTYΠO ΠAPAΓΩΓHΣ: DIN 2458 / DIN 2444 ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025

| ΔΙΑΜΕΤΡOΣ |  | ΠΑΧOΣ |
| --- | --- | --- |
| In | mm | (mm) |
| 1/2" | 21,3 | 1,50 |
|  |  | 1,80 |
| 3/4" | 26,9 | 1,50 |
|  |  | 1,80 |
| 1" | 33,7 | 1,50 |
|  |  | 2,00 |
| 1 1/4" | 42,4 | 1,50 |
|  |  | 2,00 |
| 1 1/2" | 48,3 | 1,50 |
|  |  | 2,00 |
| 2" | 60,3 | 1,50 |
|  |  | 2,00 |
| 2" | 60,3 | 2,20 |
|  | 70 | 1,50 |
| 2 1/2" | 76,1 | 2,00 |
| 2 1/2" | 76,1 | 2,50 |
| 2 1/2" | 76,1 | 3,00 |
| 3" | 88,9 | 2,5 |
| 3" | 88,9 | 3,00 |

|  | ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ - ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΑ ΘEΩPHTIKA BAPH ΛAMAPINΩN ΠOΙOΤΗΤAΣ: ST 37 ST 37-1 ST 37-2 ST 44-2 ST 52-3 ST 70-2 / DIN 17100 / EN 10025 |
| --- | --- |

| ΠAXOΣ | ΔIAΣTAΣEIΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xιλ/στά mm | 1000 x 2000 | 1000 x 3000 | 1250 x 2500 | 1250 x 3000 | 1500 x 3000 |
| 0,30 | 4,8 | 7,2 | 7,5 | 9,0 | 10,8 |
| 0,40 | 6,4 | 9,6 | 10,0 | 12,0 | 14,4 |
| 0,50 | 8,0 | 12,0 | 12,5 | 15,0 | 18,0 |
| 0,60 | 9,6 | 14,4 | 15,0 | 18,0 | 21,6 |
| 0,70 | 11,2 | 16,8 | 17,5 | 21,0 | 25,2 |
| 0,80 | 12,8 | 19,2 | 20,0 | 24,0 | 28,8 |
| 0,90 | 14,4 | 21,6 | 22,5 | 27,0 | 32,4 |
| 1,00 | 16,0 | 24,0 | 25,0 | 30,0 | 36,0 |
| 1,25 | 20,0 | 30,0 | 31,2 | 37,5 | 45,0 |
| 1,50 | 24,0 | 36,0 | 37,5 | 45,0 | 54,0 |
| 2,00 | 32,0 | 48,0 | 50,0 | 60,0 | 72,0 |
| 2,50 | 40,0 | 60,0 | 62,5 | 75,0 | 90,0 |
| 3,00 | 48,0 | 72,0 | 75,0 | 90,0 | 108,0 |

| ΠAXOΣ | ΔIAΣTAΣEIΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xιλ/στά mm | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 6000 | 1800 x 6000 | 2000 x 6000 | 2000 x 8000 | 2300 x 8000 | 2500 x 8000 |
| 4 | 64 | 100 | 288 | 346 | 384 | 512 | 589 | 640 |
| 5 | 80 | 125 | 360 | 482 | 480 | 640 | 736 | 800 |
| 6 | 96 | 150 | 432 | 518 | 576 | 768 | 884 | 960 |
| 7 | 112 | 175 | 504 | 605 | 672 | 896 | 1031 | 1120 |
| 8 | 128 | 200 | 576 | 691 | 768 | 1024 | 1178 | 1280 |
| 9 | 144 | 225 | 648 | 778 | 864 | 1152 | 1325 | 1440 |
| 10 | 160 | 250 | 720 | 864 | 960 | 1280 | 1472 | 1600 |
| 11 | 176 | 275 | 792 | 951 | 1056 | 1408 | 1620 | 1760 |
| 12 | 192 | 300 | 864 | 1037 | 1152 | 1536 | 1767 | 1920 |
| 14 | 224 | 350 | 1008 | 1210 | 1344 | 1792 | 2060 | 2240 |
| 15 | 240 | 375 | 1080 | 1296 | 1440 | 1920 | 2208 | 2400 |
| 16 | 256 | 400 | 1152 | 1383 | 1536 | 2048 | 2355 | 2560 |
| 18 | 288 | 450 | 1296 | 1556 | 1728 | 2304 | 2649 | 2880 |
| 20 | 320 | 500 | 1440 | 1728 | 1920 | 2560 | 2944 | 3200 |
| 22 | 352 | 550 | 1584 | 1901 | 2112 | 2816 | 3238 | 3520 |
| 25 | 400 | 625 | 1800 | 2160 | 2400 | 3200 | 3680 | 4000 |
| 30 | 480 | 750 | 2160 | 2592 | 2880 | 3840 | 4416 | 4800 |
| 35 | 560 | 875 | 2520 | 3024 | 3360 | 4480 | 5152 | 5600 |
| 40 | 640 | 1000 | 2880 | 3456 | 3840 | 5120 | 5888 | 6400 |
| 45 | 720 | 1125 | 3240 | 3888 | 4320 | 5760 | 6624 | 7200 |
| 50 | 800 | 1250 | 3600 | 4320 | 4800 | 6400 | 7360 | 8000 |